# Реализация фильтра Калмана в ультразвуковом дальномере на основе отладочной платы STM32VLDiscovery

Содержание

Постановка задачи	3

Ход выполнения работы	3

Поиск информации по алгоритму	3

Определение модели процесса	4

Определение сглаживающих свойств	4

Эксперименты с Arduino	6

Упрощенный фильтр Калмана с константным K	6

Фильтр Калмана для одномерного случая	9

Код взаимодействия Arduino Uno с ПК	11

Реализация на STM32 по данным с дальномера	11

Приложение А. Информация по ультразвуковому дальномеру HC-SR04	26

Распиновка	26

Характеристики	26

Приложение Б. Характеристики Arduino UNO	27

# Постановка задачи

Реализовать фильтрацию алгоритмом Калмана данных, поступающих с дальномера на основе платы семейства STM32VL. Отфильтрованные данные и данные с датчиков должны передаваться на ПК, где должна быть реализована визуализирующая их программа.

## Ход выполнения работы

## Поиск информации по алгоритму

Я начал работу с изучения алгоритма и понимания принципов его работы.

В процессе поисков, мне удалось найти следующие ссылки:

1) https://habrahabr.ru/post/166693/ 
Здесь имеется более-менее развернутое описание фильтра Калмана.
Отсюда мы узнаем, что фильтр Калмана позволяет использовать при фильтрации информацию о физике процесса (по какому закону движется тело), управляющие сигналы (приказ роботу ехать быстрее, медленнее), а также данные с датчиков.
Также в этой статье говорится, что фильтр Калмана применим для фильтрации любых видов сигналов. В статье есть также слабое упоминание о расширении фильтра Калмана на многомерный случай.

Наш случай – случай одной переменной. Также у нас нет информации о законе движения тела (мы не знаем, как именно мы будем двигать наш дальномер). А также мы не располагаем информацией об управляющих сигналах, то для нашего случая можно упростить математику фильтра.

Автор статьи предлагает грубое приближение фильтр Калмана, которое использует константный коэффициент Калмана.

Рисунок 1. Урощенный фильтр Калмана для 1 переменной. Источник https://habrahabr.ru/post/166693/

Суть коэффициента в том, что он выступает неким коэффициентом «доверия» показаниям с сенсора.

Автор обосновывает это решение отчасти тем, что коэффициент K с шагом итерации k стабилизируется к определенному значению Kstab.

Рисунок 2. График изменения коэффициента K. Источник https://habrahabr.ru/post/166693/

2) https://habrahabr.ru/post/140274/

Данная статья пытается осветить многомерный случай для фильтра Калмана.

Здесь же представлен алгоритм для одномерного случая.

И развита такая идея: «Т.к. управляющих воздействий в нашей модели нет, то примем соответствующий коэффициент равным 0. Аналогично для динамики системы коэффициент принимается равным 1 (т.е. по нашему закону последующее состояние системы будет аналогично предыдущему).» Это позволяет использовать обобщённый алгоритм в нашей ситуации.

Рисунок 3. Фильтр Калмана для одномерного случая. Источник https://habrahabr.ru/post/140274/

### Определение модели процесса

F— переменная описывающая динамику системы, Для простоты примем эту переменную равную 1 (то есть мы указываем, что предсказываемое значение будет равно предыдущему состоянию).

B— переменная определяющая применение управляющего воздействия. Так как управляющих воздействий в нашей модели нет (нет информации о них), то принимаем B = 0.

H— матрица определяющая отношение между измерениями и состоянием системы, пока без объяснений примем эту переменную также равную 1.

### Определение сглаживающих свойств

R— ошибка измерения может быть определена испытанием измерительных приборов и определением погрешности их измерения.

Q— определение шума процесса является более сложной задачей, так как требуется определить дисперсию процесса, что не всегда возможно. В любом случае, можно подобрать этот параметр для обеспечения требуемого уровня фильтрации.

3) http://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/

По этой ссылке очень интересная англоязычная статья о фильтре Калмана для двумерного случая с большим количеством иллюстраций.

Рисунок 4. Фильтр Калмана для одномерного случая. Источник https://habrahabr.ru/post/140274/

Как я понял из статьи, суть фильтра в том, чтобы совместить информацию о законе изменения величины и показания сенсоров, принимая в учет то, что они будут зашумлёнными ошибками.

Причем, оба источника представляются в виде нормально распределенных случайных величин.

## Эксперименты с Arduino

На скорую руку была собрана схема, фильтрующая данные, получаемые с импровизированного датчика – фоторезистора (изменяет сопротивление в зависимости от освещения).

Рисунок 5. Принципиальная схема

Рисунок 6. Собранная схема

### Упрощенный фильтр Калмана с константным K

#### Алгоритм

#### Код

#include "Arduino.h"

// Stupid kalman filter

// https://habrahabr.ru/post/166693/ (last paragraph)

class StupidKalman1D {

public:

StupidKalman1D(float kalman_coef = 0.25) {

kalman_coefficient = kalman_coef;

}

void SetState(float x0) {

x_current = x0;

}

float Correct(float sensor_data)

{

x_current = kalman_coefficient * sensor_data + (1 - kalman_coefficient) * x_previous;

x_previous = x_current;

return x_current;

}

float x_current;

float x_previous;

float kalman_coefficient;

};

#### Результаты

Отфильтрованные значения отображаются красным цветом, сырые данные с датчика – синим.

### Фильтр Калмана для одномерного случая

#### Алгоритм

#### Код

#include "Arduino.h"

// Clever kalman filter

// https://habrahabr.ru/post/140274/

class CleverKalman1D {

public:

CleverKalman1D(float q, float r, float f = 1.0, float h = 1.0) {

Q = q;

R = r;

F = f;

H = h;

}

void SetState(float state, float covariance) {

State = state;

Covariance = covariance;

}

float Correct(float data)

{

//time update - prediction

X0 = F*State;

P0 = F*Covariance*F + Q;

//measurement update - correction

float K = H*P0/(H*P0*H + R);

State = X0 + K*(data - H*X0);

Covariance = (1 - K*H)*P0;

return State;

}

float X0,

P0;

float F,

Q,

H,

R;

float State,

Covariance;

};

#### Результаты

Можно заметить, что этот вариант, в отличие от предыдущего, обладает более резкой реакцией на пики и спады. Здесь еще можно поиграться параметрами, т.к. на рисунке ниже представлены результаты работы алгоритма с параметрами, рекомендованными автором статьи.

### Код взаимодействия Arduino Uno с ПК

#define LDR_PIN A0

#include "clever_kalman.h"

#include "stupid_kalman.h"

StupidKalman1D stupid_kalman;

CleverKalman1D clever_kalman(1, 1); // play with these values

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Initialize both filters

float sensor_first_data = analogRead(LDR_PIN);

stupid_kalman.SetState(sensor_first_data);

clever_kalman.SetState(sensor_first_data, 0.1);

}

String message;

float sensor_data;

void loop() {

sensor_data = analogRead(LDR_PIN);

//  map(val, 0, 1023, 0, 100);

float x_stupid_kalman = stupid_kalman.Correct(sensor_data);

float x_clever_kalman = clever_kalman.Correct(sensor_data);

// Write to serial port plotter

// $%d %d %d;

Serial.write('$');

Serial.print(int(sensor_data));

Serial.write(' ');

Serial.print(int(x_clever_kalman));

Serial.write(';');

Serial.write('\n');

// Write for Arduino Plotter

// %f %f %f ... \n

Serial.print(sensor_data);

Serial.print(' ');

//  Serial.print(x_stupid_kalman);

//  Serial.print(' ');

Serial.print(x_clever_kalman);

Serial.write('\n');

delay(500);

}

## Реализация на STM32 по данным с дальномера (работоспособность не проверена)

#include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_usart.h"

#define TRIG_PIN GPIO_Pin_3

#define ECHO_PIN GPIO_Pin_4

// Good GPIO example here

// http://we.easyelectronics.ru/STM32/prakticheskiy-kurs-stm32-urok-1---gpio-porty-vvoda-vyvoda.html

void InitRangemeterPins(){

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; // should it be in outer scope?

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

/* Configure the pins */

// PIN3 - trig

// PIN4 - echo

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRIG_PIN|ECHO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

}

// Good tutorial here

// http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/prostoy-start-stm32-taktirovanie-i-zaderzhka.html

// Good code here

// https://stackoverflow.com/questions/21823197/generate-delay-in-stm32-use-timer

void InitTimer(){

TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim5;

TIM_DeInit(TIM5);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);

Tim5.TIM_Period=1;

Tim5.TIM_Prescaler=80-1;

Tim5.TIM_ClockDivision=1;

Tim5.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Down;

TIM_TimeBaseInit(TIM5,&Tim5);

}

void msDelay(u16 msTime){

u16 counter=msTime;

TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);

TIM_SetCounter(TIM5,counter);

while(counter>1)

{

counter=TIM_GetCounter(TIM5);

}

TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);

}

// This example from documentation

// http://microtechnics.ru/stm32-uchebnyj-kurs-usart/

// We need use timers for 10 and 50 milliseconds

void SetupClock()

{

RCC_DeInit ();                    /* RCC system reset(for debug purpose)*/

RCC_HSEConfig (RCC_HSE_ON);       /* Enable HSE                         */

/* Wait till HSE is ready                                               */

while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);

RCC_HCLKConfig   (RCC_SYSCLK_Div1);   /* HCLK   = SYSCLK                */

RCC_PCLK2Config  (RCC_HCLK_Div1);     /* PCLK2  = HCLK                  */

RCC_PCLK1Config  (RCC_HCLK_Div2);     /* PCLK1  = HCLK/2                */

RCC_ADCCLKConfig (RCC_PCLK2_Div4);    /* ADCCLK = PCLK2/4               */

/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz                                           */

RCC_PLLConfig (0x00010000, RCC_PLLMul_9);

RCC_PLLCmd (ENABLE);                  /* Enable PLL                     */

/* Wait till PLL is ready                                               */

while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);

/* Select PLL as system clock source                                    */

RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

/* Wait till PLL is used as system clock source                         */

while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);

/* Enable USART1 and GPIOA clock                                        */

RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

}

void SetupUSART()

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

/* Enable GPIOA clock                                                   */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

/* Configure USART1 Rx (PA10) as input floating                         */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* Configure USART1 Tx (PA9) as alternate function push-pull            */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* USART1 configured as follow:

- BaudRate = 115200 baud

- Word Length = 8 Bits

- One Stop Bit

- No parity

- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)

- Receive and transmit enabled

- USART Clock disabled

- USART CPOL: Clock is active low

- USART CPHA: Data is captured on the middle

- USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to

the SCLK pin

*/

USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 115200;

USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No ;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

}

int GetDataFromRangemeter(){

// Подать 1 на Trig

GPIO_WriteBit(LED_PORT,TRIG_PIN,Bit_SET);

// Подождать 10 мс

msDelay(10);

// Подать 0 на Trig

GPIO_WriteBit(LED_PORT,TRIG_PIN,Bit_RESET);

// Поймать момент, когда на Echo 0->1

while (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, ECHO_PIN));

// Начать замер времени

int rangemeter_time = 0;

TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);

TIM_SetCounter(TIM5,counter);

// Поймать момент, когда на Echo 1->0

while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, ECHO_PIN))

rangemeter_time=TIM_GetCounter(TIM5);

// Завершить замер времени

TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);

// Вычислить расстояние

int sensor_data = rangemeter_time / 58;

return sensor_data;

}

// Clever Kalman

float Q = 1; // Шум измерений

float R = 1; // Шум окружения

float F = 1; // Коэфициент между предыдущим и текущим значением

float H = 1; // Коэффициент между измеренным и реальным значениями

float State;

float Covariance;

float X0, P0;

float CleverCalman_Correct(float data){

//time update - prediction

X0 = F*State;

P0 = F*Covariance*F + Q;

//measurement update - correction

float K = H*P0/(H*P0*H + R);

State = X0 + K*(data - H*X0);

Covariance = (1 - K*H)*P0;

return State;

}

// Stupid Kalman

float XCur, XPrev, KalmanCoef = 0.25;

float StupidKalman_Correct(float data){

XCur = kalman_coefficient * data + (1 - KalmanCoef) * XPrev;

XPrev = XCur;

return XCur;

}

int main(void)

{

SetupClock();

InitTimer();

InitRangemeterPins();

SetupUSART();

// Инициализация фильтров

sensor_data = GetDataFromRangemeter();

// Stupid Kalman

XCur = sensor_data;

// Clever Kalman

State = sensor_data;

Covariance = sensor_data;

while(1)

{

// Получить данные с дальномера

int sensor_data = GetDataFromRangemeter();

// Фильтр Калмана -> фильтрованое значение

float filtered_data = StupidKalman_Correct(sensor_data);

// Отослать оба значения по USART

// Формат передачи важен

USART_SendData(USART1, sensor_data);

USART_SendData(USART1, filtered_data);

// Подождать 50 мс. (для дальномера)

msDelay(50);

}

}

## Реализация на STM32 Discovery (F100RB)

### USART

Т.к. не STM32 Discovery нет эмуляции USARTа через USB, как на платах MiscoElectronika, пришлось воспользоваться пинами GPIO, на которых в альтернативном режиме можно было задействовать USART1.

О плате и распиновке вкратце можно почитать по ссылке https://goo.gl/nD7zEK

Так как у меня нет ничего, через что можно было бы подключить Tx /Rx к моему ноутбуку, я сделал «трансмиттер» USARTа на ПК с помощью Arduino UNO.

На первом программно эмулируемом USART соединении Arduino принимает данные от STM32. А по второму соединению отправляет их на ноутбук.

#### Код посредника USART для Arduino

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX

void setup() {

Serial.begin(9600);

mySerial.begin(9600);

}

void loop() {

if (mySerial.available()) {

Serial.write(mySerial.read());

}

}

### Код STM32

### Главная функция

#include "Kalman.h"

#include "Usart.h"

#include "ADC.h"

KalmanFilter filter;

/*******************************************************************************

* Function Name  : main

* Description    : Read data from ADC, filter it and send via USART1 to PC

*******************************************************************************/

void main(void)

{

/* Enable USART1 and GPIOA clock */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

/* Configure the GPIOs */

GPIO_Configuration();

/* Configure the USART1 */

USART_Configuration();

adc_init();

KalmanInit(&filter, get_adc_value(), 0.1, 1, 1, 1, 1);

while(1)

{

uint16_t sensor_data = get_adc_value();

uint16_t filtered_data = KalmanCorrect(&filter, sensor_data);

USART_SendNumber(sensor_data);

USART_SendChar(' ');

USART_SendNumber(filtered_data);

USART_SendChar(' ');

USART_SendChar('\n');

for (int i = 0; i < 100000; i++); // Delay

}

}

### ADC.h

#ifndef Adc

#define Adc

#include "stm32f10x_adc.h"

#include "stm32f10x_rcc.h"

// Инициализация ADC1 на 1 ножке PA1

void adc_init()

{

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);

// настройки ADC

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // режим работы - одиночный, независимый

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // не сканировать каналы, просто измерить один канал

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // однократное измерение

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // без внешнего триггера

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //выравнивание битов результат - прижать вправо

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //количество каналов - одна штука

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);

// настройка канала

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);

// калибровка АЦП

ADC_ResetCalibration(ADC1);

while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));

ADC_StartCalibration(ADC1);

while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));

}

// получение значения с ADC1

uint16_t get_adc_value()

{

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);

return ADC_GetConversionValue(ADC1);

}

#endif

### Usart.h

#ifndef UsartKalman

#define UsartKalman

#include "stm32f10x_usart.h"

#include "stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stdlib.h"

#include "misc.h"

void USART_SendNumber(uint16_t number){

char buffer[10];

while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); // Wait for Empty

itoa(number, buffer, 10);

UARTSend(buffer, sizeof(buffer));

}

void USART_SendChar(char ch){

char buffer[10];

while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); // Wait for Empty

USART_SendData(USART1, ch);

}

/*******************************************************************************

* Function Name  : GPIO_Configuration

* Description    : Configures the different GPIO ports.

* Input          : None

* Output         : None

* Return         : None

*******************************************************************************/

// PA9 - USART1 TX

// PA10 - USART1 RX

void GPIO_Configuration(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

/*******************************************************************************

* Function Name  : USART_Configuration

* Description    : Configures the USART1.

*******************************************************************************/

void USART_Configuration(void)

{

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

/* USART1 configuration --------------------------------------------------*/

/* USART1 configured as follow:

- BaudRate = 9600 baud

- Word Length = 8 Bits

- One Stop Bit

- No parity

- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)

- Receive and transmit enabled

- USART Clock disabled

- USART CPOL: Clock is active low

- USART CPHA: Data is captured on the middle

- USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to

the SCLK pin

*/

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

/* Enable USART1 */

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

}

/****************************************************************************

* Function Name  : UARTSend

* Description    : Send a string to the UART.

void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount)

{

// Loop while there are more characters to send.

while(ulCount--)

{

if (*pucBuffer == '\0') return; // send until '\0'

USART_SendData(USART1, *pucBuffer++);

/* Loop until the end of transmission */

while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)

{

}

}

}

#endif

### Kalman.h

#ifndef Kalman

#define Kalman

// Kalman Filter

// ============================================================================================================================

typedef struct {

float X0, P0;

float F, //  переменная описывающая динамику системы (например скорость). Т.к. неизвестно, принимаем равнымм 1 (x_next = x_curr)

B, // переменная определяющая применение управляющего воздействия. Т.к. упр. воздействий нет, принимает 0

H, // матрица определяющая отношение между измерениями и состоянием системы

Q, // определение шума процесса является более сложной задачей, так как требуется определить дисперсию процесса, что не всегда возможно.

// В любом случае, можно подобрать этот параметр для обеспечения требуемого уровня фильтрации.

R; // ошибка измерения может быть определена испытанием измерительных приборов и определением погрешности их измерения.

float Xk; // Последнее скорректированное фильтром значение

float Pk; // Ошибка ковариации

float K;

}KalmanFilter;

void KalmanInit(KalmanFilter * k_f, float x0, float p0, float f, float h, float q, float r){

k_f->X0 = x0;

k_f->P0 = p0;

k_f->F = f;

k_f->H = h;

k_f->Q = q;

k_f->R = r;

}

float KalmanCorrect(KalmanFilter * k_f, float sensor_data){

float F = k_f->F, Xk = k_f->Xk, Pk = k_f->Pk, X0 = k_f->X0, P0 = k_f->P0, K = k_f->K, H = k_f->H, Q=k_f->Q, R=k_f->R;

// Clever Kalman

//time update - prediction

//	k_f->X0 = F*Xk;

//	k_f->P0 = F*Pk*F + Q;

//

//	//measurement update - correction

//	k_f->K = H*P0/(H*P0*H + R);

//	k_f->Xk = X0 + K*(sensor_data - H*X0);

//	k_f->Pk = (1 - K*H)*P0;

// Stupid Kalman

k_f->K = 0.25;

k_f->Xk = K*sensor_data+(1-K)*Xk;

return Xk;

}

#endif

### Результаты фильтрации на STM32 Discovery

### Внешний вид схемы

# Приложение А. Схема STM32F100RB

## Приложение Б. Информация по ультразвуковому дальномеру HC-SR04

### Распиновка

Vcc — положительный контакт питания.

Trig — цифровой вход. Для запуска измерения необходимо подать на этот вход логическую единицу на 10 мкс. Следующее измерение рекомендуется выполнять не ранее чем через 50 мс.

Echo — цифровой выход. После завершения измерения, на этот выход будет подана логическая единица на время, пропорциональное расстоянию до объекта.

GND — отрицательный контакт питания.

### Характеристики

Напряжение питание: 5 В

Потребление в режиме тишины: 2 мА

Потребление при работе: 15 мА

Диапазон расстояний: 2–400 см

Эффективный угол наблюдения: 15°

Рабочий угол наблюдения: 30°

Размеры и диаграмма направленности

## Приложение В. Характеристики Arduino UNO

| Микроконтроллер | ATmega328 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Входное напряжение (рекомендуемое) | 7-12 В |
| Входное напряжение (предельное) | 6-20 В |
| Цифровые Входы/Выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) |
| Аналоговые входы | 6 |
| Постоянный ток через вход/выход | 40 мА |
| Постоянный ток для вывода 3.3 В | 50 мА |
| Флеш-память | 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика |
| ОЗУ | 2 Кб (ATmega328) |
| EEPROM | 1 Кб (ATmega328) |
| Тактовая частота | 16 МГц |